第 1 章：计算机早期历史

大纲

提到的人名：Charles Babbage, Ada Lovelace

最早的计算设备是算盘abacus,Computer 从指代职业变成指代机器

机器里有名的是：步进计算器。第一个可以做加减乘除的机器

炮弹为了精准，要计算弹道，二战是查表来做。但每次改设计了就需要做一张新表
Charles Babbage 提出了 "差分机", 在构造差分机期间，想出了分析机, 分析机是通用计算机
Lovelace 给分析机写了假想程序，因此成为了第一位程序员

人口普查 10 年一次. Herman Hollerith 的打孔卡片制表机大大提升了效率

主要内容

The earliest recognized device for computing was the abacus (算盘),invented in Mesopotamia around 2500 BCE.It's essentially a hand operated calculator, that helps add and subtract many numbers.

It also stores the current state of the computation, much like your hard drive does today. The abacus was created because, the scale of society had become greater than what a single person could keep and manipulate in their mind. There might be thousands of people in a village or tens of thousands of cattle. There are many variants of the abacus, but let's look at a really basic version with each row representing a different power of ten. So each bead on the bottom row represents a single unit, in the next row they represent 10, the row above 100, and so on. So if we were to add 1,251 we would just add 1 to the bottom row, 5 to the second row, 2 to the third row, and 1 to the fourth row. we don't have to add in our head and the abacus stores the total for us.

Over the next 4000 years, humans developed all sorts of clever computing devices, like the astrolabe(星盘), which enabled ships to calculate their latitude at sea. Or the slide rule(计算尺), for assisting with multiplication and division. And there are literally hundred of types of clocks created that could be used to calculate sunrise, tides, positions of celestial bodies, and even just the time.

算盘 → 步进计算器 → 差分机 → 分析机 → 打孔卡片制表机

Abacus -> Step Reckoner -> Difference Engine -> tabulating machine

-abstract-> Analytical Engine(general purpose computer)

打孔卡片制表机原理：

存在一种可打孔的卡片，卡片上面有数据选项，使用打孔来表示数据。比如有一连串的可打孔选项表示婚姻状况。如果已婚，就在已婚的选项打一个孔，当这个卡片插入到制表中的时候，这个机器中每一个选项会对应一个金属针。金属针碰到纸面时，如果这个地方打了孔，针就会穿过孔，从而进入一个充满了汞的瓶子中。一旦进入了这个瓶中，电路就会被接通，然后驱动电机，给已婚的之轮加1。

第 2 章：电子计算机 Electronic Computing

大纲

提到的设备：继电器 → 真空管 → 晶体管

20世纪的发展要求更强的计算能力。柜子大小的计算机发展到房间大小

哈佛 Mark 1 号，IBM 1944 年做的

继电器，继电器一秒最多 50 次开关

继电器出 bug

1904 年，热电子管出现，第一个真空管。改进后变成和继电器的功能一样

"巨人1号" 计算机在英国 布莱切利园 首次大规模使用真空管。但编程麻烦，还要配置

1946 年，宾夕法尼亚大学的 ENIAC 是第一个通用可编程计算机

1947 年，贝尔实验室做出了晶体管，晶体管有诸多好处，IBM 很快全面转向晶体管

硅谷的典故：很多晶体管和半导体的开发都是这里做的。而生产半导体最常见的材料是硅

肖克利半导体 → 仙童半导体 → 英特尔

主要内容

最大的机电计算机之一是Harvard Mark I, completed in 1944 by IBM for the Allies during World War 2. It contained 765,000 components, three million connections, and five hundred miles of wire. To keep its internal mechanics synchronized, it used a 50-foot shaft running right through the machine driven by a five horsepower motor. One of the earliest uses for this technology was running simulations for the Manhattan Project.

The brains of these huge electro-mechanical beasts were relays: electrically-controlled mechanical switches. In a relay, there is a control wire that determines whether a circuit is opened or closed.

类似于上面的制表机一样，只是使用了继电器替换了之前的穿孔和汞。但是这个继电器也存在很严重的缺点

The mechanical arm inside of a relay *has mass*,and therefore can't move instantly between opened and closed states. A good relay in the 1940's might be able to flick back and forth fifty times in a second. 1s开断50次

In addition to slow switching speed, another limitation was wear and tear. Anything mechanical that moves will wear over time. Some things break entirely, and other things start getting sticky, slow, and just plain unreliable. And as the number of relays increases, the probability of a failure increases too.

In September 1947, operators on the Harvard Mark II pulled a dead moth from a malfunctioning relay. Grace Hopper who we'll talk more about in a later episode noted, "From then on, when anything went wrong with a computer, we said it had bugs in it." And that's where we get the term computer bug.

第一个真空管：In 1904, English physicist John Ambrose Fleming developed a new electrical component called a thermionic valve, which housed two electrodes inside an airtight glass bulb - this was the first vacuum tube.

一个电极可以加热发射电子（热电子发射极），另一个电极会吸引电子，形成电流。但是只有带正电才可以。如果时负电荷或者是中性电荷，电子就没法被吸引，无法越过真空区，从而无法形成电流。这种电流只能单向流动的电子部件叫做“二极管”。但我们需要的是一个可以开关电流的设备。

第一个三极真空管：加入第三个控制电极，如果向控制电极施加正电荷，允许电子移动，施加负电荷，禁止电子移动。因此可以通过控制线路完成开关的闭合和断开

In 1906, American inventor Lee de Forest added a third "control" electrode that sits between the two electrodes in Fleming's design. By applying a positive charge to the control electrode, it would permit the flow of electrons as before. But if the control electrode was given a negative charge, it would prevent the flow of electrons.

优点：真空管内没有机械损耗，电子移动意味着每秒的闭合数量更多，数千次每秒

缺点：在当时比较容易损坏

真空管的出现意味着计算机由机电驱动模式转为电子驱动模式

第一个大规模使用真空管的计算机是MK 1(可进行插线式编程), designed by engineer Tommy Flowers and completed in December of 1943. the first version of Colossus contained 1,600 vacuum tubes, and in total, ten Colossi were built to help with code-breaking. Colossus is regarded as the first programmable, electronic computer. Programming was done by plugging hundreds of wires into plugboards, sort of like old school telephone switchboards, in order to set up the computer to perform the right operations.

第一个真正意义上可编程的计算机是ENIAC, ENIAC - completed a few years later in 1946 at the University of Pennsylvania. Designed by John Mauchly and J. Presper Eckert, this was the world's first truly general purpose, programmable, electronic computer. ENIAC could perform 5000 ten-digit additions or subtractions per second.

晶体管的出现再一次推动的电子计算机的发展 –> 半导体的出现

In 1947, Bell Laboratory scientists John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley invented the transistor, and with it, a whole new era of computing was born!

比起易碎易坏的真空管，晶体管是纯固态的，体积远小于继电器或真空管，并且每秒开关1000次。IBM很快把所有产品都转向了晶体管，把晶体管计算机带入办公室，最终引入家庭。

晶体管不仅小还超级快，每秒可以切换上百万次，并能工作几十年。

硅谷的由来：A lot of this transistor and semiconductor development happened in the Santa Clara Valley, between San Francisco and San Jose, California. As the most common material used to create semiconductors is silicon,this region soon became known as Silicon Valley.

Even William Shockley moved there, founding Shockley Semiconductor, whose employees later founded Fairchild Semiconductors, whose employees later founded Intel - the world's largest computer chip maker today.

第 3 章：布尔逻辑和逻辑门

大纲

什么是二进制, 为什么用二进制, 布尔逻辑

3个基本操作：NOT，AND，OR

解释3个基本操作

XOR 异或

主要内容

开/关 -> two states -> false/true -> 0/1 -> 二进制

早期的一些电子元件存在3种、5种甚至更多种状态，问题是状态越多越难区分信号，如果附近存在信号干扰，还会出现错误。尽可能的减少状态，只用用开关两种状态，可以尽可能减少这类问题。

计算机使用二进制的另一个原因是在数学分支上有一个专门处理"真"和"假"的存在。它就是布尔代数。

Boolean Algebra -> George Boole, from which Boolean Algebra later got its name, was a self-taught English mathematician in the 1800s.

AND NOT OR XOR

使用半导体三极管实现AND NOT OR

NOT 														AND

OR                                                      XOR

第 4 章：二进制（Binary）

大纲

用十进制举例二进制的原理，演示二进制加法。存储单位 MB GB TB 等

正数，负数，整数，浮点数的表示

美国信息交换标准代码 - ASCII, 用来表示字符

UNICODE 1992 年诞生，是字符编码标准， 解决 ASCII 不够表达所有语言的问题

主要内容

存储角度

字节(b) *1000 千字节(kb) *1000  兆字节(mb) *1000  千兆字节(gb)  *1000 tb

二进制角度

byte *1024 千字节(kb)

32位 32个1 最大为43亿

使用一位来表示正负 1为正 0为负，剩下31为表示具体的值，这样表示范围 -20亿 ~ +20亿

64位 最大数 9.2*10^18

内存一个标记 -> 位址 -> 方便读取和写入数据 -> 64位

小数（浮点数）-> IEEE 754标

32位的种的浮点数存储格式：1bit signFlag+8bits exponent+23 bits significand

ASCII编码 -> 7位代码,存128个不同值,ASCII Table 129~255 额外的数字符号编码

基于ASCII交换信息，interoperability

unicode -> 统一编方案 -> 16位 -> 超过100w个位置 -> 字符 表情...

第 5 章：算数逻辑单元 - ALU

大纲

简单介绍 ALU ，英特尔 74181

ALU 有 2 个单元，1 个算术单元和 1 个逻辑单元

算术单元

半加器 (处理1个 bit，2个输入)

全加器 (处理1个 bit，3个输入)

8 bit 加法 (1个半加器，7个全加器）

溢出的概念，吃豆人的例子

乘法除法

逻辑单元

检测数字是否为 0 的电路（一堆 OR 门最后加个 NOT 门）

ALU 抽象成一个 V 符号

Flag 标志（是否相等，是否小于，是否溢出等等）

主要内容

半加器											全加器

4位加法器

8位加法器

现代计算机使用的加法电路有所不同，被称为超前进位加法器(carry-look-ahead) ，虽然做的事情是一样的但是它更快。

乘法 -> 加法   除法 -> 减法 -> 加法

ALU的逻辑单元：简单的数值测试，输出状态标识，逻辑比较

检测一个数字是不是0或者是不是小于0

执行逻辑操作的操作中心，比如之前所所的AND NOT OR XOR 等，可以组合出更加复杂的逻辑判断

抽象ALU

8位的ALU存在两个输入A和B，都是8位,使用4位的操作代码表示要执行什么操作，输出的结果也是8位，ALU还会输出一推的标志位，以下三种标志位只是常用的标志位，Zero carry overflow

第 6 章：寄存器和内存

大纲

Memory （存储 / 内存 两种含义）

存 1 位 (Gated Latch - 锁存器）

存 8 位 (Register - 寄存器)

16x16 的矩阵存 256 位

数据选择器/多路复用器 (Multiplexer) 解码 8 位地址，定位到单个锁存器

4 位代表行， 4 位代表列

组合 256 位内存 + 多路复用器

可寻址的 256 字节 内存

一条1980年代的内存，1M 大小

8个模块，每个模块有32个小方块，

每个小方块有 4 个小块，每个小块是 128 位 x 64 位

主要内容

自锁逻辑电路

存1  													存0

AND-OR锁存器

当set=1,reset=0,则一直输出1

当set=0,reset=0,则输出最后一次放入的数据

如何存储1和0？

set位置为1时，因为U2是一个OR，所以无论Q输出的时多少，U2向U1输出的永远是1，因为U1是一个AND，所以U1的输出取决于nREST。如果nREST输入为1，则Q就是1；如果nREST输入为0，则Q就是0。

总结：当nrset置为0的时候表示可以存储数据，比如set置为1，表示存储1；set置为0，表示存储0。

当nrset为1，set为0的时候，表示可以从这个存储中读取值。如果存的是1，Q输出的就是1，存的是0，输出就是0。

当nrset为1，set为1的时候，表示整个存储器复位，无论存储的是什么，都会被重置为1。

为了更容易使用，希望只有一条输入线，将它设置为0或者1时，来进行存储。还需要一根存储线来启用内存，启用时允许写入，没启用就锁定内存。这条线叫允许写入线。

这种模式成为门锁（GATED LATCH）

如果将门锁抽象为一个整体，那么可以用一下图形描述门锁。

当不打开writeEnable线（置0），DATAIN无论输入什么值，OUTPUT都是0。

当需要向门锁种写数据的时候，首先需要打开可写入的线（writeEnable置1），然后如果DATAIN输入1，那么OUTPUT输出1；如果DATAIN输入0，那么OUTPUT输出0，表示可以写入数据。

如果写入了数据，并且将writeEnable置为0的时候，无论DATAIN输入何值，OUTPUT都会输出门锁种存储的值。

8位寄存器的组成

D : DATA IN

E : WRITE ENABLE

Q : DATA OUTPUT

将所有门锁的可写入线接在一起，这样就可以存储8位的数字了。

随着存储数据量的增加，数据抽出的线也逐渐增加，因此可以使用矩阵减少大量的传输线。

为了可以将地址转为矩阵中的行和列，我们需要使用到多路复用器。使用4位地址线来表示矩阵的横坐标和纵坐标。如下图所示 11000100 -> (6,2)

假设是16*16的矩阵,继续仿照上面的步骤进行扩展

为了存一个8位数，我们同时给 8 个 256 位内存一样的地址，每个地址存 1 位，意味着这里总共能存 256 个字节 （byte）

由此开始抽象出来就可以形成我们最基本的内存了

内存的一个重要特性就是可以随时访问任何位置，因此叫 "随机存取存储器" ，简称 RAM

比如一条内存条，上面焊了 8 个内存模块。如果打开其中一个，然后放大，会看到 32 个内存方块。放大其中一个方块，可以看到有 4 个小块，如果再放大，可以看到存一个"位"的矩阵。这个矩阵是 128 位 x 64 位，总共 8192 位。每个方格 4 个矩阵，所以一个方格有 32768 个位 （8192 x 4 = 32768），而一共 32 个方格，总而言之，1 个芯片大约存 100 万位。RAM 有 8 个芯片，所以总共 800 万位，也就是 1 兆字节（1 MB）。所以这是一个1MB的内存条。

128*64*4*32*8bits = 1M

第 7 章：中央处理器（CPU - Central Processing Unit)

大纲

重点

1.	拼个 CPU 出来

2.	CPU 怎么执行命令

RAM + 寄存器 + ALU 做个 CPU

解释 "取指令→解释→执行" 这个循环

时钟是什么, 时钟速度和赫兹

超频提升性能, 降频省电

主要内容

For computers, this is the Central Processing Unit, most commonly called the CPU.A CPU's job is to execute programs.

CPU指令：CPU执行的就是一个一个的CPU指令，程序都是由这样一个一个的指令组成。如果是数学指令，比如加/减，CPU 会让 ALU 进行数学运算。也可能是内存指令，CPU 会和内存通信，然后读/写值。

CPU超频运行就是修改时钟速度，加快 CPU 的速度，芯片制造商经常给 CPU 留一点余地，可以接受一点超频，但超频太多会让 CPU 过热，或产生乱码，因为信号跟不上时钟。可能很少听说降频，但降频其实很有用。有时没必要让处理器全速运行，可能用户走开了，或者在跑一个性能要求较低的程序，把 CPU 的速度降下来，可以省很多电。省电对用电池的设备很重要，比如笔记本和手机，为了尽可能省电，现代技术已经可以按需求加快和减慢时钟速度，这叫做动态调整频率。

第 8 章：指令和程序

大纲

重点：在CPU上运行一遍程序

回顾上集的例子程序，一步步讲解。介绍”指令集”的概念

LOAD_A，LOAD_B，SUB，JUMP，ADD，HALT 等指令

带条件跳转，JUMP NEGATIVE 是负数才跳转，还有其他类型的 JUMP

真正现代 CPU 用更多指令集。位数更长。

1971年的英特尔 4004 处理器，有 46 个指令

如今英特尔酷睿 i7, 有上千条指令

主要内容

指令集

第 9 集：高级 CPU 设计

大纲

早期是加快晶体管切换速度，来提升 CPU 速度

给 CPU 专门的除法电路 + 其他电路来做复杂操作，比如游戏，视频解码

给 CPU 加缓存，提高数据存取速度，更快喂给 CPU，用计算餐馆销售额举例

脏位 - Dirty bit

流水线设计，用 1 个洗衣机和 1 个干燥机举例

并行处理 - parallelize

乱序执行 - out-of-order execution

推测执行 - speculative execution

分支预测 - branch prediction

多个 ALU

多核 (Core)

多个独立 CPU

超级计算机，中国的"神威 太湖之光"

主要内容

- CPU缓存

2、CPU流水线

第 10 章：早期的编程方式

大纲

早期计算机如何编程：

打孔纸卡 → 插线板 → 面板拨开关

开头说本集重点：程序如何进入计算机

拿纺织业举例，给机器编程的需求远在计算机出现前就有了

打孔纸卡 - Punched card

插线板 - Plugboard

冯诺依曼架构 - Von Neumann Architecture

面板编程 - Panel programming

第一款取得商业成功的家用计算机: Altair 8800

编程依然很困难，人们需要更友好更简单的方式编程

主要内容

冯诺依曼计算机架构

处理器(存在算术逻辑单元)+数据寄存器+指令寄存器+指令地址寄存器+内存(存数据/指令)

第 11 章：编程语言发展史

大纲

编程：二进制 → 助记符（汇编器）→ A-0（编译器）→ FORTRAIN

二进制写程序，先纸上写伪代码，手工转二进制，很快就烦了

用 "助记符” 写代码（LOAD_A 14）为了把助记符转二进制，汇编器诞生 (Assembler)

葛丽丝·霍普 (Grace Hopper) - 哈佛1号计算机首批程序员, 海军军官

Grace 设计了编程语言 A-0

Grace 1952 年做了第一个编译器 (Compiler)，实现 A-0

变量 (Variables)

FORTRAN

COBOL

新语言

1960 年代：ALGOL，LISP，BASIC

1970 年代：Pascal，C，Smalltalk

1980 年代：C++，Objective-C，Perl

1990 年代：Python，Ruby，Java

主要内容

编程语言的发展史

Machine Language or Machine Code  机器编码

Assembler Language  汇编

第 12 章：编程基础 - 语句和函数

大纲

变量,赋值语句

if 判断

while 循环

for 循环

函数

主要内容

每一种语言的逻辑表达结构都是类似的

赋值输出语法

#!/bin/bash

name=tom

age=13

echo "name=$name,age=$age"

判断

if condition1

then

statements1

elif condition2

then

statements2

else

statements3

fi

示例如下：

if test "$name" = "$age" ; then

echo “name=age”

fi

if [ "$str1" != "$str2" ] ; then

....

fi

case语句

case variable in

pattern [ | pattern ] ... ) statements;;

pattern [ | pattern ] ... ) statements;;

...

esac

for语句

for variable in values

do

statements

done

while和until语句

while/until condition

do

statements

done

第 13 章：算法入门

大纲

选择排序 - Selection sort

大 O 表示法 - Big O notation

归并排序 - Merge sort

Dijkstra 算法

主要内容

https://www.bilibili.com/video/av21376839

第 14 章：数据结构

大纲

数组 - Array

字符串 - String

矩阵 - Matrix

结构体 - Struct

指针 - Pointer

节点 - Node

链表 - Linked List

队列 - Queue

栈 - Stack

树 - Tree

二叉树 - Binary Tree

图 - Graph

红黑树 - Red-black Tree

堆 - Heap

第 15 章：阿兰·图灵

大纲

介绍图灵

可判定性问题

阿隆佐·丘奇，Lambda 算子

图灵机

停机问题

破解德军英格玛加密机

图灵测试

图灵的个人生活

图灵奖

第 16 章：软件工程

大纲

对象 Object

面向对象编程 Object Oriented Programming.

API Application Programming Interface

public, private

集成开发环境, IDE - Integrated Development Environments

调试 debugging

文档和注释 - readme, comment

版本控制 Version control

质量控制 Quality Assurance testing，QA

Beta, Alpha

主要内容

第 17 章：集成电路与摩尔定律

大纲

晶圆的制作流程：光刻 (04:21~07:42)

分立元件 Discrete components

数字暴政 Tyranny of Numbers - 是 1960 年代工程师碰到的问题

意思是如果想加强电脑性能，就要更多部件，这导致更多线路，更复杂。所以很难做

光刻 Photolithography

晶圆 Wafer

光刻胶 Photoresist

光掩膜 Photomask

掺杂 Doping

摩尔定律 Moore’s Law.

英特尔 Intel

晶体管数量大幅度增长, 1980年三万个，1990年一百万个，2000年三千万个，2010年十亿个

进一步小型化会碰到 2 个问题 1.光的波长不足以制作更精细的设计 2.量子隧穿效应

主要内容

光刻机（Mask Aligner) 又名：掩模对准曝光机，曝光系统，光刻系统等。常用的光刻机是掩膜对准光刻，所以叫 Mask Alignment System.

光刻：在硅片表面匀胶，然后将掩模版上的图形转移光刻胶上的过程将器件或电路结构临时“复制”到硅片上的过程。

摩尔定律是由英特尔（Intel）创始人之一戈登·摩尔（Gordon Moore）提出来的。其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍

在1959年，美国著名半导体厂商仙童公司首先推出了平面型晶体管，紧接着于1961年又推出了平面型集成电路。这种平面型制造工艺是在研磨得很平的硅片上，采用一种所谓“光刻”技术来形成半导体电路的元器件，如二极管、三极管、电阻和电容等。

只要“光刻”的精度不断提高，元器件的密度也会相应提高，从而具有极大的发展潜力。因此平面工艺被认为是“整个半导体的工业键”，也是摩尔定律问世的技术基础。

1965年时任仙童半导体公司研究开发实验室主任的摩尔应邀为《电子学》杂志35周年专刊写了一篇观察评论报告，题目是：“让集成电路填满更多的元件”。在摩尔开始绘制数据时，发现了一个惊人的趋势：每个新芯片大体上包含其前任两倍的容量，每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。

如果这个趋势继续的话，计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。摩尔的观察资料，就是后来的摩尔定律，且仍不同寻常地准确。

人们还发现这不光适用于对存储器芯片的描述，也精确地说明了处理机能力和磁盘驱动器存储容量的发展。该定律成为许多工业对于性能预测的基础。在26年的时间里，芯片上的晶体管数量增加了3200多倍，从1971年推出的第一款4004的2300个增加到奔腾II处理器的750万个。

在元器件进一步做小的时候，存在以下问题

- 用光掩膜把图案弄到晶圆上，因为光的波长，精度已达极限。所以科学家在研制波长更短的光源，投射更小的形状。

- 当晶体管非常小，电极之间可能只距离几个原子，电子会跳过间隙，这叫：量子隧道贯穿。如果晶体管漏电，就不是好开关，科学家和工程师在努力找解决方法，实验室中已造出小至1纳米的晶体管。

第 18 章：操作系统

大纲

操作系统 Operating systems

批处理 Batch processing

计算机变便宜变多，有不同配置，写程序处理不同硬件细节很痛苦，因此操作系统负责抽象硬件

外部设备 Peripherals

设备驱动程序 Device drivers

多任务处理 Multitasking

虚拟内存 Virtual Memory

动态内存分配 Dynamic memory allocation

内存保护 Memory Protection

1970年代，计算机足够便宜，大学买了让学生用，多个学生用多个 "终端" 连接到主机

多用户分时操作系统，Multics

Unix

MS-DOS

主要内容

20世纪40年代的电脑，每次只能运行一个程序。程序员在打孔纸卡上写程序，然后拿到一个计算机房间,交给操作员，然后运行，输出结果，停机。

以前计算机慢，这种手动做法可以接受，运行一个程序通常要几小时，几天甚至几周，但上集说过，计算机越来越快，越来越快，指数级增长！

很快，放程序的时间 比程序运行时间还长，我们需要一种方式让计算机自动运作，于是"操作系统"诞生了。

操作系统，简称 OS，其实也是程序，但它有操作硬件的特殊权限可以运行和管理其它程序。操作系统一般是开机第一个启动的程序，其他所有程序 都由操作系统启动。操作系统开始于1950 年代那时计算机开始变得更强大更流行。第一个操作系统 加强了程序加载方式，之前只能一次给一个程序，现在可以一次多个，当计算机运行完一个程序，会自动运行下一个程序，这样就不会浪费时间，这叫批处理。

到 1950 年代尾声，电脑已经非常快了。处理器经常闲着，等待慢的机械设备（比如打印机和读卡器），程序阻塞在 I/O 上，而昂贵的处理器则在度假，就是放松啥也不做。

50年代后期，英国曼彻斯特大学开始研发世界上第一台超级计算机，Atlas。他们知道机器会超级快，所以需要一种方式来最大限度的利用它，他们的解决方案是一个程序叫 Atlas Supervisor，于1962年完成，这个操作系统不仅像更早期的批处理系统那样，能自动加载程序，还能在单个 CPU 上同时运行几个程序，它通过调度来做到这一点。

假设 Atlas 上有一个游戏在运行,并且我们调用一个函数 print(highscore),它让 Atlas 打印一个叫 highscore 的变量值,让朋友知道 我是最高分冠军,print 函数运行需要一点时间，大概上千个时钟周期,但因为打印机比 CPU 慢，与其等着它完成操作,Atlas 会把程序休眠，运行另一个程序。最终, 打印机会告诉 Atlas, 打印已完成,Atlas 会把程序标记成可继续运行,之后在某时刻会安排给 CPU 运行,并继续 print 语句之后的下一行代码,这样, Atlas 可以在 CPU 上运行一个程序,同时另一个程序在打印数据,同时另一个程序读数据,Atlas 工程师做的还要多，配了4台纸带读取器，4台纸带打孔机,多达8个磁带驱动器，使多个程序可以同时运行，在单个 CPU 上共享时间操作系统的这种能力叫"多任务处理"。

同时运行多个程序有个问题,每个程序都会占一些内存当切换到另一个程序时，我们不能丢失数据,解决办法是 给每个程序分配专属内存块,举个例子，假设计算机一共有 10000 个内存位置,程序 A 分配到内存地址 0 到 999,而程序 B 分配到内存地址 1000 到 1999，以此类推,如果一个程序请求更多内存，操作系统会决定是否同意,如果同意，分配哪些内存块,这种灵活性很好，但带来一个奇怪的后果,程序 A 可能会分配到非连续的内存块,比如内存地址 0 到 999，以及 2000 到 2999,这只是个简单例子,真正的程序可能会分配到内存中数十个地方,你可能想到了，这对程序员来说很难跟踪,你可能想到了，这对程序员来说很难跟踪,也许内存里有一长串销售额，每天下班后要算销售总额,但列表 存在一堆不连续的内存块里,为了隐藏这种复杂性，操作系统会把内存地址进行 "虚拟化",这叫 "虚拟内存"，程序可以假定内存总是从地址0开始,简单又一致,而实际物理位置被操作系统隐藏和抽象了。

用程序 B 来举例它被分配了内存地址 1000 到 1999,对程序 B 而言，它看到的地址是 0 到 999,操作系统会自动处理虚拟内存和物理内存之间的映射,如果程序 B 要地址 42，实际上是物理地址 1042,这种内存地址的虚拟化  对程序 A 甚至更有用,在例子中，A 被分配了两块隔开的内存,程序 A 不知道这点.,以 A 的视角，它有 2000 个连续地址当程序 A 读内存地址 999 时 会刚好映射到物理内存地址 999，但如果程序 A 读下一个地址 1000，会映射到物理地址 2000，这种机制使程序的内存大小可以灵活增减叫"动态内存分配"。对程序来说，内存看起来是连续的，它简化了一切，为操作系统同时运行多个程序 提供了极大的灵活性，给程序分配专用的内存范围。另一个好处是这样隔离起来会更好，如果一个程序出错，开始写乱七八糟的数据，它只能捣乱自己的内存，不会影响到其它程序，这叫 "内存保护"。防止恶意软件（如病毒）也很有用，例如，我们不希望其他程序有能力读或改邮件程序的内存，如果有这种权限恶意软件可能以你的名义发邮件，甚至窃取个人信息，一点都不好！Atlas 既有"虚拟内存"也有"内存保护"，是第一台支持这些功能的计算机和操作系统！

到 1970 年代，计算机足够快且便宜，大学会买电脑让学生用，计算机不仅能同时运行多个程序，还能让多用户能同时访问，多个用户用"终端"来访问计算机，"终端"只是键盘+屏幕，连到主计算机终端本身没有处理能力，冰箱大小的计算机可能有50个终端，能让50个用户使用，这时操作系统不但要处理多个程序，还要处理多个用户，为了确保其中一个人不会占满计算机资源，开发了 分时操作系统，意思是 每个用户只能用一小部分处理器，内存等，因为电脑很快即使拿到 1/50 的资源也足以完成许多任务，早期分时操作系统中，最有影响力的是Multics（多任务信息与计算系统），于 1969 年发布，Multics 是第一个，从设计时就考虑到安全的操作系统，开发人员不希望恶意用户 访问不该访问的数据，比如学生假装成教授，访问期末考试的文件，这导致 Multics 的复杂度超过当时的平均水准，操作系统会占大约 1 Mb 内存，这在当时很多！可能是内存的一半，只拿来运行操作系统！

Multics 的研究人员之一 Dennis Ritchie 曾说过，"阻碍 Multics 获得商业成功的一个明显问题是，从某种方面来说，它被过度设计了，功能太多了"，所以 Dennis 和另一个 Multics 研究员Ken Thompson 联手打造新的操作系统叫 Unix。他们想把操作系统分成两部分：第一部分是操作系统的核心功能，如内存管理，多任务和输入/输出处理这叫"内核"，第二部分是一堆有用的工具，但它们不是内核的一部分（比如程序和运行库），紧凑的内核 意味着功能没有那么全面，Multics 的另一个开发者 Tom Van Vleck 回忆说："我对 Dennis 说，我在 Multics 写的一半代码都是错误恢复代码",他说:"Unix 不会有这些东西,如果有错误发生，我们就让内核"恐慌"（panic）,当调用它时，机器会崩溃,你得在走廊里大喊，"嘿，重启电脑",你可能听过 "内核恐慌"（kernel panic）,这就是这个词的来源,内核如果崩溃，没有办法恢复,所以调用一个叫"恐慌"（panic）的函数,起初只是打印"恐慌"一词，然后无限循环,这种简单性意味着 Unix 可以在更便宜更多的硬件上运行。

微软 1985 年发布的早期 Windows，虽然在 90 年代很流行但却缺乏"内存保护"。当程序行为不当时，就会"蓝屏"，代表程序崩溃的非常严重，把系统也带崩溃了，幸运的是，新版Windows有更好的保护，不会经常崩溃。

第 19 章：内存&储存介质

大纲

纸卡 Paper punch cards

延迟线存储器 Delay Line Memory

磁芯 Magnetic Core Memory

磁带 Magnetic Tape

磁鼓 Magnetic Drum Memory

硬盘 Hard Disk Drives

内存层次结构 Memory Hierarchy

软盘 Floppy Disk

光盘 Compact Disk

固态硬盘 Solid State Drives

主要内容

存储器（Storage）的发展历史

任何写入存储器的设备都会永久保存，直到被覆盖或删除，断电也不会丢失。

最早的存储介质是 打孔纸卡以及纸卡的亲戚-打孔纸带,到1940年代，纸卡标准是 80列x12行,一张卡能存 960 位数据 (80x12=960),据我们所知的最大纸卡程序,是美国军方的"半自动地面防空系统" 简称 SAGE,一个在 1958 年投入使用的防空系统,主程序存储在 62,500 个纸卡上,大小 5MB 左右, 相当如今手机拍张照,纸卡用了十几年，因为不用电而且便宜耐用,然而坏处是读取慢，只能写入一次,打的孔无法轻易补上,对于存临时值，纸卡不好用,我们需要更快更大更灵活的存储方式。

J. Presper Eckert 在 1944 年建造 ENIAC 时发明了一种方法,叫"延迟线存储器"（Delay Line Memory）原理如下,拿一个管子装满液体，如水银,管子一端放扬声器，另一端放麦克风,扬声器发出脉冲时  会产生压力波,压力波需要时间  传播到另一端的麦克风,麦克风将压力波 转换回电信号.,我们可以用压力波的传播延迟来存储数据！假设有压力波代表 1，没有代表 0,扬声器可以输出 1010 0111,压力波沿管子传播，过了一会儿，撞上麦克风，,将信号转换回 1 和 0,如果加一个电路，连接麦克风和扬声器,再加一个放大器（Amplifier）来弥补信号衰弱,就能做一个存储数据的循环,信号沿电线传播几乎是瞬时的,所以任何时间点只显示 1 bit 数据,但管子中可以存储多个位(bit),忙完 ENIAC 后，Eckert 和同事 John Mauchly,着手做一个更大更好的计算机叫 EDVAC，使用了延迟线存储器,总共有 128 条延迟线，每条能存 352 位（bits）总共能存 45,000 位(bit)对于1949 年来说还不错！

"延迟线存储器"的一大缺点是,每一个时刻只能读一位 (bit) 数据,如果想访问一个特定的 bit，比如第 112 位(bit)你得等待它从循环中出现,所以又叫 "顺序存储器"或"循环存储器"

而我们想要的是 "随机存取存储器"可以随时访问任何位置,增加内存密度也是一个挑战,把压力波变得更紧密意味着更容易混在一起,所以出现了其他类型的 "延迟线存储器",如 "磁致伸缩延迟存储器",用金属线的振动来代表数据,通过把线卷成线圈，1英尺×1英尺的面积能存储大概 1000位(bit),然而，延迟线存储器在 1950 年代中期就基本过时了,因为出现了新技术，性能,可靠性和成本都更好,"磁芯存储器"，用了像甜甜圈的小型磁圈,如果给磁芯绕上电线，并施加电流，可以将磁化在一个方向,如果关掉电流，磁芯保持磁化,如果沿相反方向施加电流,磁化的方向（极性）会翻转,这样就可以存 1 和 0！如果只存 1 位不够有用，所以把小甜甜圈排列成网格,有电线负责选行和列也有电线贯穿每个磁芯, 用于读写一位(bit),我手上有一块磁芯存储器,每个黄色方格  有32行x32列的磁芯每个磁芯存 1 位数据,所以能存 1024 位(bit) (32x32=1024),总共 9 个黄色方格,所以这块板子最多能存 9216 位(bit) (1024x9=9216),换算过来大约是 9 千字节(9216 bit ~= 9 kb)。

磁芯内存的第一次大规模运用是 1953 年麻省理工学院的 Whirlwind 1 计算机,磁芯排列是 32×32用了 16 块板子，能存储大约 16000 位(bit)。更重要的是，不像"延迟线存储器"磁芯存储器能随时访问任何一位(bit)。

这在当时非常了不起"磁芯存储器" 从 1950 年代中期开始成为主流 流行了 20 多年而且一般还是手工编织的！刚开始时存储成本大约 1 美元 1 位(bit) 到1970年代，下降到 1 美分左右不幸的是，即使每位 1 美分也不够便宜之前提过，现代手机随便拍张照片都有 5 MB。5MB 约等于 4000 万 bit你愿意花 40 万美元在"磁芯存储器"上存照片吗？

到 1951 年，Eckert 和 Mauchly 创立了自己的公司,设计了一台叫 UNIVAC 的新电脑,最早进行商业销售的电脑之一,它推出了一种新存储：磁带。磁带是纤薄柔软的一长条磁性带子  卷在轴上,磁带可以在"磁带驱动器"内前后移动,里面有一个"写头"绕了电线，电流通过产生磁场,导致磁带的一小部分被磁化,电流方向决定了极性，代表 1 和 0,还有一个"读头"，可以非破坏性地检测极性,UNIVAC 用了半英寸宽，8条并行的磁带,磁带每英寸可存 128 位数据,每卷有 1200 英尺长,意味着一共可以存 1500 万位左右 - 接近2兆字节！（2 MB）。

虽然磁带驱动器很贵，但磁带又便宜又小,因此磁带至今仍用于存档,磁带的主要缺点是访问速度,磁带是连续的，必须倒带或快进到达特定位置,可能要几百英尺才能得到某个字节(byte)，这很慢。

1950,60年代，有个类似技术是 "磁鼓存储器",有金属圆筒，盖满了磁性材料以记录数据,滚筒会持续旋转，周围有数十个读写头,等滚筒转到正确的位置读写头会读或写 1 位(bit) 数据,为了尽可能缩短延迟, 鼓轮每分钟上千转！

到 1953 年，磁鼓技术飞速发展可以买到存 80,000 位的"磁鼓存储器" - 也就是 10 KB,但到 1970 年代 "磁鼓存储器" 不再生产,然而，磁鼓导致了硬盘的发展硬盘和磁鼓很相似,不过硬盘用的是盘，不像磁鼓用圆柱体，因此得名,原理是一样的，磁盘表面有磁性,写入头和读取头  可以处理上面的 1 和 0,硬盘的好处是薄，可以叠在一起,提供更多表面积来存数据,IBM 对世上第一台磁盘计算机就是这样做的RAMAC 305,Sweet name BTW。

它有 50 张 24 英寸直径的磁盘，总共能存 5 MB 左右，太棒啦! 终于能存一张现代手机的照片了！这年是 1956 年，要访问某个特定 bit，一个读/写磁头会向上或向下移动，找到正确的磁盘，然后磁头会滑进去，就像磁鼓存储器一样，磁盘也会高速旋转，所以读写头要等到正确的部分转过来。RAMAC 305 访问任意数据，平均只要六分之一秒左右，也叫寻道时间。虽然六分之一秒对存储器来说算不错，但对内存来说还不够快，所以 RAMAC 305 还有"磁鼓存储器"和"磁芯存储器"，这是"内存层次结构"的一个例子，一小部分高速+昂贵的内存，一部分稍慢+相对便宜些的内存，还有更慢+更便宜的内存，这种混合  在成本和速度间取得平衡。

现代硬盘的平均寻道时间低于 1/100 秒，软盘，除了磁盘是软的，其他基本一样。软盘是为了便携，在 1970~1990 非常流行。但十年内就消失了，光学存储器于 1972 年出现，12 英寸的"激光盘"。你可能对后来的产品更熟：光盘（简称 CD），以及 90 年代流行的 DVD。功能和硬盘软盘一样，都是存数据。但用的不是磁性，光盘表面有很多小坑，造成光的不同反射，光学传感器会捕获到，并解码为 1 和 0。如今，存储技术在朝固态前进，没有机械活动部件，比如现在的U盘。里面是集成电路，第一个 RAM 集成电路出现于 1972 年成本每比特 1 美分，使"磁芯存储器"迅速过时，如今成本下降了更多机械硬盘 被 固态硬盘 逐渐替代，简称 SSD。

由于 SSD 没有移动部件，磁头不用等磁盘转，所以 SSD 访问时间低于 1/1000 秒，这很快，但还是比 RAM 慢很多倍。

第 20 章：文件系统

大纲

文件格式：可以随便存文件数据，但按格式存会更方便

TXT 文本文件：ASCII

WAV 音频文件：每秒上千次的音频采样数字

BMP 图片文件：像素的红绿蓝 RGB 值

文件系统：很早期时空间小，整个存储器就像一整个文件。后来随容量增长，多文件非常必要

目录文件：用来解决多文件问题，存其他文件的信息，比如开头，结尾，创建时间等

平面文件系统 - Flat File System：文件都在同一个层次，早期空间小，只有十几个文件，平面系统够用

如果文件紧密的一个个前后排序会造成问题，所以文件系统会： 1. 把空间划分成一块块 2. 文件拆分存在多个块里

文件的增删改查会不可避免的造成文件散落在各个块里，

如果是磁带这样的存储介质就会造成问题，所以做碎片整理

分层文件系统 - Hierarchical File System：有不同文件夹，文件夹可以层层嵌套

主要内容

第 21 章：压缩

大纲

压缩的好处是能存更多文件，传输也更快

游程编码 Run-Length Encoding

无损压缩 Lossless compression

霍夫曼树 Huffman Tree

"消除冗余"和"用更紧凑的表示方法"，这两种方法通常会组合使用

字典编码 Dictionary coders, 游程编码 和 字典编码 都是无损压缩

感知编码 Perceptual coding

有损压缩 jpeg 格式

时间冗余 Temporal redundancy

MPEG-4 视频编码

主要内容

第 22 章：命令行界面

大纲

运行开始直到结束，中间没有人类进行操作，

原因是计算机很贵，不能等人类慢慢输入，执行完结果打印到纸上 (02:34)

到1950年代，计算机足够便宜+快，人类和计算机交互式操作变得可行

为了让人类输入到计算机，改造之前就有的打字机，变成电传打字机 (02:44~05:38)

到1970年代末，屏幕成本足够低，屏幕代替电传打字机，屏幕成为标配 (07:24)

人机交互 Human-Computer Interaction

早期输出数据是打印到纸上，而输入是用纸卡/纸带一次性把程序和数据都给进去

QWERTY 打字机的发展，克里斯托弗·莱瑟姆·肖尔斯 发明于 1868 年

电传打字机 Teletype machine

命令行界面 Command line interface

ls 命令

早期文字游戏 Zork (1977年)

cd 命令

主要内容

第 23 章：屏幕与 2D 图形显示

大纲

PDP-1 计算机。键盘和显示器分开，屏幕显示临时值

阴极射线管 Cathode Ray Tube (CRT)

CRT 有两种绘图方式：

矢量扫描 Vector Scanning

光栅扫描 Raster Scanning

液晶显示器 Liquid Crystal Displays (LCD)，像素 (Pixel)

字符生成器 Character generator

屏幕缓冲区 Screen buffer

矢量命令画图

Sketchpad, 光笔 (Light pen)

函数画线，矩形

主要内容

第 24 章：冷战和消费主义

大纲

冷战导致美国往计算机领域投入大量资源

范内瓦·布什 预见了计算机的潜力，提出假想机器 Memex

帮助建立 国家科学基金会，给科学研究提供资金

1950 年代消费者开始买晶体管设备，收音机大卖

日本取得晶体管授权后，索尼做了晶体管收音机，为日本半导体行业崛起埋下种子

苏联 1961 年把宇航员加加林送上太空，导致美国提出登月

NASA 预算大大增加，用集成电路来制作登月计算机

集成电路的发展实际上是由军事应用大大推进的，阿波罗登月毕竟只有 17 次

美国造超级计算机进一步推进集成电路

美国半导体行业一开始靠政府高利润合同活着，忽略消费者市场，1970年代冷战渐消，行业开始衰败

很多公司倒闭，英特尔转型处理器

末尾总结：政府和消费者推动了计算机的发展

早期靠政府资金，让技术发展到足够商用，然后消费者购买商用产品继续推动产品发展

主要内容

第 25 章：个人计算机革命

大纲

1970年代初成本下降，个人计算机变得可行

Altair 8800

比尔·盖茨 和 保罗·艾伦写 BASIC 解释器

乔布斯提议卖组装好的计算机，Apple-I 诞生

1977年出现3款开箱即用计算机：

"Apple-II"，"TRS-80 Model I"，"Commodore PET 2001"

IBM 意识到个人计算机市场

IBM PC 发布，采用开放架构，兼容的机器都叫 IBM Compatible (IBM 兼容)

生态系统产生雪球效应：

因为用户多，软硬件开发人员更愿意花精力在这个平台

因为软硬件多，用户也更乐意买 "IBM 兼容" 的计算机

苹果选封闭架构，一切都自己来，只有苹果在非 "IBM 兼容" 下保持了足够市场份额

主要内容

第 26 章：图形用户界面 (GUI)

大纲

图形界面先驱：道格拉斯·恩格尔巴特（Douglas Engelbart）

1970年成立 帕洛阿尔托研究中心（Palo Alto Research Center）

1973年完成 Xerox Alto(施乐奥托) 计算机

举例：写一个简单的 GUI 程序

1981年的 Xerox Star system(施乐之星系统)

史蒂夫·乔布斯去施乐参观

所见即所得 WYSIWYG

1983年推出 Apple Lisa

1984年推出 Macintosh

1985年推出 Windows 1.0，之后出到 3.1

1995年推出 Windows 95 提供图形界面

1995年微软做失败的 Microsoft Bob

主要内容

第 27 章：3D 图形

大纲

线框渲染 Wireframe Rendering

正交投影 Orthographic Projection

透视投射 Perspective Projection

网格 Mesh

三角形更常用因为能定义唯一的平面

扫描线渲染 Scanline Rendering

遮挡 Occlusion

画家算法 Painter's Algorithm

深度缓冲 Z Buffering

Z Fighting 错误

背面剔除 Back Face Culling

表面法线 Surface Normal

平面着色 Flat Shading

高洛德着色 Gouraud shading, 冯氏着色 Phong Shading

纹理映射 Texture Mapping

图形处理单元 GPU, Graphics Processing Unit

主要内容

第 28 章：计算机网络

大纲

局域网 Local Area Networks - LAN

媒体访问控制地址 Media Access Control address - MAC

载波侦听多路访问 Carrier Sense Multiple Access - CSMA

指数退避 Exponential Backoff

冲突域 Collision Domain

电路交换 Circuit Switching

报文交换 Message Switching

分组交换 Packet Switching

主要内容

第 29 章：互联网

大纲

IP - 互联网协议 - Internet Protocol

UDP - 用户数据报协议 - User Datagram Protocol

校验和 - Checksum

TCP - 传输控制协议 - Transmission Control Protocol

DNS - 域名系统 - Domain Name System

OSI - 开放式系统互联通信参考模型 - Open System Interconnection

主要内容

第 30 章：万维网

大纲

超链接 Hyperlinks

URL - 统一资源定位器 - Uniform Resource Locator

HTTP - 超文本传输协议 - HyperText Transfer Protocol

HTML - 超文本标记语言 - HyperText Markup Language

写一个简单网页，用到了 <h1> <a> <h2> <ol> <li> 标签

第一个浏览器和服务器是 Tim Berners-Lee 花了 2 个月在 CERN 写的

1991年正式发布，万维网就此诞生

开始讲搜索引擎的故事

Jerry 和 David 的万维网指南 后来改名成 Yahoo

搜索引擎 JumpStation

搜索引擎 Google

网络中立性

主要内容

第 31 章：计算机安全

大纲

Secrecy, Integrity, Availability

保密性, 完整性, 可用性

Threat Model 威胁模型

身份验证 (Authentication) 的三种方式：

What you know, 你知道什么

What you have, 你有什么

What you are, 你是什么

访问控制 Access Control

Bell LaPadula model 不能向上读取，不能向下写入

隔离 Isolation, 沙盒 Sandbox

主要内容

第 32 章：黑客与攻击

大纲

社会工程学 Social Engineering

钓鱼 Phishing

假托 Pretexting

木马 Trojan Horses

NAND镜像 NAND Mirroring

漏洞利用 Exploit

缓冲区溢出 Buffer Overflow

边界检查 Bounds Checking

代码注入 Code Injection

零日漏洞 Zero Day Vulnerability

计算机蠕虫 Worms

僵尸网络 Botnet

拒绝服务攻击 DDoS

主要内容

第 33 章：加密

大纲

多层防御 Defence in depth

加密 - Encryption，解密 - Decryption

凯撒加密 Caesar cipher

替换加密 Substitution cipher

移位加密 Permutation cipher

列移位加密 Columnar transposition cipher

德国 Enigma 加密机

1977年"数据加密标准" - Data Encryption Standard (DES)

2001年"高级加密标准" - Advanced Encryption Standard (AES)

密钥交换 - Key exchange

用颜色来举例"单向函数"和"密钥加密"的原理

迪菲-赫尔曼密钥交换 - Diffie-Hellman Key Exchange

非对称加密 - Asymmetric encryption

非对称加密算法 RSA

主要内容

第 34 章：机器学习与人工智能

大纲

分类 Classification

分类器 Classifier

特征 Feature

标记数据 Labeled data

决策边界 Decision boundaries

混淆矩阵 Confusion matrix

未标签数据 Unlabeled data

决策树 Decision tree

支持向量机 Support Vector Machines

人工神经网络 Artificial Neural Network

深度学习 Deep learning

弱AI, 窄AI Weak AI, Narrow AI

强AI Strong AI

强化学习 Reinforcement Learning

主要内容

第 35 章：计算机视觉

大纲

检测垂直边缘的算法

核/过滤器 kernel or filter

卷积 convolution

Prewitt 算子 Prewitt Operators

维奥拉·琼斯 人脸检测 Viola-Jones Face Detection

卷积神经网络 Convolutional Neural Networks

识别出脸之后，可以进一步用其他算法定位面部标志，如眼睛和眉毛具体位置，从而判断心情等信息

跟踪全身的标记点，如肩部，手臂等

主要内容

第 36 章：自然语言处理

大纲

词性 Parts of speech

短语结构规则 Phrase structure rules

分析树 Parse tree

语音识别 Speech recognition

谱图 Spectrogram

快速傅立叶变换 Fast Fourier Transform

音素 Phonemes

语音合成 Speech Synthesis

主要内容

第 37 章：机器人

大纲

法国吃饭鸭 - Digesting Duck, Canard Digerateur

土耳其行棋傀儡, 下国际象棋

第一台计算机控制的机器出现在1940年代晚期，叫数控机器, Computer Numerical Control(CNC)

1960年 Unimate，第一个商业贩卖的 可编程工业机器人

简单控制回路 simple control loop

负反馈回路 negative feedback loop

比例-积分-微分控制器 Proportional–Integral–Derivative controller PID 控制器

机器人三定律 Three Laws of Robotics

主要内容

第 38 章：计算机心理学

大纲

我们需要了解人类心理学，做出更好的计算机

易用度 - Usability

颜色强度排序 和 颜色排序

分组更好记，电话号码 317-555-3897 比 3175553897 好记

直观功能 - Affordances

认出 vs 回想 Recognition vs Recall

让机器有一定情商以及 Facebook 的研究

用软件修正注视位置。让视频通话时看起来像盯着对方，而不是盯着下方

把机器人做的像人，恐怖谷理论

有很多开放式的问题，心理学帮助我们明白不同选择可能带来的影响

主要内容

第 39 章：教育科技

大纲

通过调速，暂停等技巧，加强学习效率

大型开放式在线课程 - Massive Open Online Courses (MOOC)

智能辅导系统 - Intelligent Tutoring Systems

判断规则 - Production rule

域模型 - Domain Model

贝叶斯知识追踪 Bayesian knowledge tracing

1.学生已经学会的概率

2.瞎猜的概率

3.失误的概率

4.做题过程中学会的概率

教育数据挖掘 Educational Data Mining

主要内容

第 40 章：奇点，天网，计算机的未来

大纲

普适计算 Ubiquitous Computing

奇点 Singularity

把工作分为4个象限，讨论自动化带来的影响

机器人的存在时间可能长过人类，可以长时间探索宇宙

主要内容